Phụ lục I.12

XỬ LÝ SƠ BỘ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động xử lý sơ bộ chất thải phóng xạ theo phương án ứng phó đã được Chỉ huy hiện trường phê duyệt.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng cho lực lượng ứng phó tại hiện trường. Quy trình cung cấp hướng dẫn việc xử lý sơ bộ chất thải phóng xạ sinh ra do kết quả xử lý khẩn cấp một sự cố bức xạ và các định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý. Các biện pháp xử lý triệt để, lâu dài sẽ được xem xét riêng.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Tập kết thiết bị và triển khai lực lượng

- Tập kết lực lượng, thiết bị đầu hướng gió và ngay phía ngoài vành đai an toàn bức xạ.

- Kiểm tra số lượng, chủng loại và tình trạng hoạt động của thiết bị.

- Trang bị quần áo bảo hộ, mặt nạ, găng tay, liều kế bức xạ cá nhân.

Bước 2: Đánh giá yêu cầu xử lý sơ bộ và nơi lưu giữ

- Khi tình trạng khẩn cấp đã trở nên ổn định và các hoạt động khảo sát đã hoàn thành, cần đánh giá yêu cầu xử lý sơ bộ, vận chuyển chất thải khỏi khu vực sự cố. Phân loại chất thải theo loại, mức độ hoạt động và khối lượng.

- Tham khảo ý kiên của người quản lý trường hợp khẩn cấp, xác định sự sẵn có của các cơ sở lưu giữ hoặc chôn lấp phù hợp đối với từng loại chất thải.

Bước 3: Xác định yêu cầu đóng gói và phương tiện vận chuyển

- Xác định các yêu cầu đối với việc đóng gói từng loại chất thải hoặc dạng chất thải để vận chuyển khỏi tình trạng khẩn cấp, và xác định xem bao bì như vậy có sẵn hoặc có thể kiểm được một cách hợp lý. Cơ quan chức năng có thể sẵn sàng từ bỏ các yêu cầu vận chuyển thông thường để xúc tiến vận chuyển các chất thải ra khỏi hiện trường khẩn cấp. Trong một số trường hợp, bao bì có thể phải sử dụng linh hoạt.

- Xác định phương tiện thích hợp để vận chuyển chất thải từ hiện trường khẩn cấp đến nơi lưu trữ hoặc chôn lấp được chỉ định. Khối lượng và bao bì sẽ quyết định kích thước và loại (các) phương tiện vận chuyển. Việc bảo đảm an ninh trong quá trình vận chuyển cũng cần được xem xét.

- Ghi chép đầy đủ thông tin của mỗi kiện vật liệu thải được đóng gói trước khi chở hàng đi, bao gồm hoạt độ của vật liệu cũng như các kết quả đo đạc khảo sát bên ngoài công-te-nơ vận chuyển. Một bản sao của tài liệu phải được đi kèm với mỗi chuyến vận chuyển từ hiện trường đến nơi xử lý hoặc lưu trữ.

Bước 4. Kết thúc hoạt động xử lý sơ bộ chất thải phóng xạ

- Vận chuyển chất thải phóng xạ ra khỏi hiện trường

- Thống kê liều bức xạ của lực lượng tham gia xử lý chất thải phóng xạ.

- Báo cáo kết quả xử lý sơ bộ, vận chuyển chất thải phóng xạ ra khỏi khu vực sự cố. Thống kê về số lượng, chủng loại, hoạt độ của các kiện chất thải phóng xạ đã chở đi.

- Số lượng, chủng loại, hoạt độ của các chất thải phóng xạ phải tạm lưu lại hiện trường cùng với phương án đảm bảo an toàn, an ninh.

Bước 5: Báo cáo

- Đề xuất kiến nghị đối với các công việc cần làm tiếp theo. Bài học thu được từ sự cố.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Do các sự cố bức xạ trong kịch bản dạng này rất đa dạng và rất khác nhau về mức độ ô nhiễm và phạm vi khu vực bị ô nhiễm phóng xạ nên không thể xây dựng một định mức chung cho mọi sự cố. Trong quy trình này, định mức được xây dựng trên cơ sở diện tích khu vực nhiễm xạ khoảng 100 m2. Định mức đối với khu vực nhiễm xạ có diện tích lớn hơn hoặc nhỏ hơn 100 m2 được nhân với tỉ lệ tương ứng.

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,25 |
|  |  | 3 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,75 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 1 |
|  |  | 3 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 3 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ | Dải năng lượng đo (gamma): 20 keV -3 MeV; Dải liều: 0,000 mSv - 1 mSv | Ca | 1 |
| 2 | Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ | Đo nhiễm bẩn phóng xạ alpha, beta, gamma, neutron | Ca | 1 |
| 3 | Thiết bị đo phông phóng xạ môi trường (serveymetter) | Loại thông dụng | Ca | 1 |
| 4 | Liều kế có báo động (đo suất liều tức thời và liều tích lũy) | Đo liều cá nhân tổng cộng gamma và nơtron | Ca | 4 |
| 5 | Xe chở chất thải phóng xạ | Loại thông dụng | Ca | 1 |
| 6 | Xe nâng | Loại thông dụng | Ca | 1 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pallet (600 mm X 600 mm X 150 mm) | Cái | 20 |
| 2 | Máy bơm (bơm chất thải phóng xạ dạng lỏng) | Cái | 0,25 |
| 3 | Lều tẩy xạ vật dụng, thiết bị (có bộ phận hút, lọc khí bụi, có hệ thống thu gom nước thải) | Cái | 1 |
| 4 | Lều tẩy xạ người (có vòi tắm hoa sen, có hệ thống thu gom nước) | Cái | 1 |
| 5 | Quần áo không thấm nước (che kín hoàn toàn da và đầu tóc) | Bộ | 4 |
| 6 | Khẩu trang y tế | Cái | 10 |
| 7 | Găng tay không thấm nước và chống ăn mòn | Đôi | 8 |
| 8 | Giầy hoặc ủng không thấm nước | Đôi | 4 |
| 9 | Áo có màu sắc dễ nhận diện | Cái | 1 |
| 10 | Mũ bảo hiểm an toàn | Cái | 1 |
| 11 | Biển cảnh báo phóng xạ | Cái | 20 |
| 12 | Decal cảnh báo phóng xạ (loại dính) | Cái | 30 |
| 13 | Dây chăng 0,08 m x100 m | Cuộn | 1 |
| 14 | Bạt 20 m2 | Cái | 0,25 |
| 15 | Cuốc | Cái | 0,75 |
| 16 | Xẻng | Cái | 0,75 |
| 17 | Sổ ghi chép | Cuốn | 4 |
| 18 | Bút ghi chép | Cái | 0, |
| 19 | Bút dạ không xóa được | Cái | 4 |
| 20 | Túi nhựa bọc giầy | Đôi | 10 |
| 21 | Khăn giấy, khăn lau dùng 1 lần | Hộp | 2 |
| 22 | Túi nhựa (loại nhỏ cho đồ dùng cá nhân) | Cái | 10 |
| 23 | Túi nhựa (loại lớn cho chất thải nhiễm bẩn phóng xạ) | Cái | 20 |
| 24 | Thùng nhựa có nắp 50 lít (chứa chất thải phóng xạ) | Cái | 10 |
| 25 | Thùng nhựa có nắp 100 lít (chứa chất thải phóng xạ) | Cái | 5 |
| 26 | Thùng phuy nhựa 200 lít (chứa nước thải) | Cái | 10 |
| 27 | Thùng nhựa 500 lít (chứa nước sạch để tẩy xạ) | Cái | 0,25 |
| 28 | Thùng nhựa 1000 lít (chứa nước sạch để tẩy xạ) | Cái | 0,25 |
| 29 | Cuộn dải băng sạch và có màu sắc (ngăn cách các khu vực cảnh báo) | Cuộn | 1 |
| 30 | Nhãn dính | Cái | 10 |
| 31 | Xà phòng tẩy rửa loại lỏng 1 lít | Lọ | 3 |
| 32 | Pin các loại (theo thiết bị đo bức xạ) | Đôi | 10 |