Phụ lục I.15

ĐÁNH GIÁ PHÁT TÁN CHẤT PHÓNG XẠ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động đánh giá phát tán chất phóng xạ trong môi trường nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với lực lượng hỗ trợ, tham gia ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp quốc gia.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đánh giá phát tán chất phóng xạ từ cấp có thẩm quyền

Cán bộ kỹ thuật:

- Rà soát mục tiêu và kết quả cần có của yêu cầu: thời gian, khu vực và phạm vi đánh giá, liều chiếu ngoài, liều tích lũy, ảnh hưởng bức xạ ngắn hạn hoặc dài hạn, các biện pháp can thiệp cần thực hiện v.v.

- Căn cứ trên yêu cầu đặt ra và khả năng bảo đảm số liệu đầu vào (số liệu khí tượng, số hạng nguồn, số liệu thủy văn, bản đồ địa hình, phân bổ dân cư) cán bộ kỹ thuật lựa chọn công cụ đánh giá phù hợp nhất.

Bước 2: Thu thập số liệu

Cán bộ kỹ thuật thu thập tất cả hoặc một số số liệu đầu vào cần thiết cho việc tính toán:

- Tình huống sự cố: thông tin cơ bản về tình huống, tên, mã hiệu, sự cố thật hay bài tập thực hành.

- Thời gian: thời gian xảy ra sự cố, thời gian bắt đầu phát thải, thời gian kết thúc phát thải.

- Địa điểm xảy ra sự cố: tọa độ khu vực sự cố, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân nổi, tàu hạt nhân, độ cao so với mặt đất, độ cao ống khói, độ cao so với mực nước biển v.v.

- Phạm vi đánh giá: lựa chọn phạm vi đánh giá căn cứ theo mục đích khác nhau (10, 50, 100, 300, 500 km V.V.).

- Số liệu hệ sinh thái, các lớp bản đồ: sử dụng số liệu tích hợp sẵn trong công cụ hoặc số liệu được cung cấp từ bên thứ ba.

- Số liệu khí tượng và thủy văn: số liệu từ trạm quan trắc gần đỏ hoặc số liệu từ hệ thống dự báo quốc gia, quốc tế hoặc số liệu giả định, số liệu khí tượng cần được lựa chọn đúng với định dạng có thể sử dụng bởi công cụ.

- Số hạng nguồn: các nhân đồng vị phóng xạ, đặc tính vật lý của bụi phóng xạ, hoạt độ từng nhân tương ứng. số liệu có thể thu thập từ các công cụ hỗ trợ hoặc trực tiếp đánh giá căn cứ trên kịch bản sự cố.

- Các tiêu chí can thiệp: sử dụng quy định quốc gia hoặc các tiêu chí khuyến cáo bởi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA.

- Mô hình phát thải: lựa chọn mô hình phát thải phù hợp cho mục đích tính toán (phạm vi gần hay xa, mô hình Gausse, Eulerian, Lagrangian).

Bước 3: Đánh giá phát tán và báo cáo

Cán bộ kỹ thuật:

- Nhập số liệu vào công cụ đánh giá và kiểm tra lại các thông số.

- Cho công cụ thực hiện đánh giá, lưu kết quả.

- Tổng hợp, phân tích kết quả. Trong trường hợp kết quả có độ tin cậy thấp, cán bộ kỹ thuật rà soát, kiểm tra thông số đầu vào, số liệu nhập vào công cụ, thực hiện lại việc đánh giá.

- Báo cáo kết quả tới cấp có thẩm quyền.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Trường hợp đánh giá phát tán đối với sự cố liên quan tới nguồn phóng xạ

1.1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Thu thập số liệu | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,25 |
|  |  | 02 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,5 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,125 |
|  |  | 02 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 3 | Phân tích kết quả, lập báo cáo | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,125 |
|  |  | 02 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,25 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

1.2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính trạm cấu hình cao | Loại thông dụng | Ca | 0,375 |
| 2 | Máy tính xách tay | Loại thông dụng | Ca | 1,1 |
| 3 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,25 |
| 4 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 1,1 |
| 5 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 6 | Phần mềm đánh giá phát tán chuyên dụng | Phần mềm chuyên dùng | Ca | 0,25 |
| 7 | Điện thoại | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |

1.3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy in và photo | Gram | 0,2 |
| 2 | Mực in laser | Hộp | 0,1 |
| 3 | Mực Máy photocopy | Hộp | 0,02 |
| 4 | Sổ ghi chép | Cuốn | 2 |
| 5 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 6 | Bút ghi chép | Hộp | 1 |
| 7 | Các vật tư văn phòng khác |  | Theo thực tế |

2. Trường hợp đánh giá phát tán đối với sự cố nhà máy điện hạt nhân

2.1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Thu thập số liệu | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,25 |
|  |  | 02 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,5 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,25 |
|  |  | 02 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,5 |
| 3 | Phân tích kết quả, lập báo cáo | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,25 |
|  |  | 02 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,5 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2.3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giấy in và photo | Gram | 0,4 |
| 2 | Mực in laser | Hộp | 0,2 |
| 3 | Mực Máy photocopy | Hộp | 0,04 |
| 4 | Sổ ghi chép | Cuốn | 4 |
| 5 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 6 | Bút ghi chép | Hộp | 1 |
| 7 | Các vật tư văn phòng khác |  | Theo thực tế |

2.2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính trạm cấu hình cao | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 2 | Máy tính xách tay | Loại thông dụng | Ca | 2,25 |
| 3 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 4 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 1 |
| 5 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 6 | Phần mềm đánh giá phát tán | Phần mềm chuyên dùng | Ca | 0,5 |
| 7 | Điện thoại | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |