Phụ lục I.2

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SỰ CỐ VÀ XÁC ĐỊNH MỨC BÁO ĐỘNG

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động xác minh, đánh giá tình trạng và xác định mức báo động sự cố căn cứ trên thông tin sự cố đã được tiếp nhận.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với lực lượng tham gia xác minh, đánh giá tình trạng và xác định mức báo động sự cố theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc theo điều động của Chỉ huy hiện trường.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Tập kết và triển khai lực lượng, thiết bị

- Tập kết lực lượng, thiết bị đầu hướng gió và ngay phía ngoài vành đai an toàn bức xạ.

- Kiểm tra số lượng, chủng loại và tình trạng hoạt động của thiết bị.

- Kiểm tra mức phông bức xạ môi trường.

- Trang bị quần áo bảo hộ, mặt nạ, găng tay, liều kế bức xạ cá nhân.

Bước 2: Thu thập thông tin tại hiện trường

- Phối hợp với lực lượng an ninh, cán bộ cơ sở, người dân có liên quan thu thập tối đa thông tin có được tại hiện trường liên quan tới tình trạng nguồn phóng xạ, vật thể nghi là nguồn phóng xạ, an ninh và an toàn khu vực, các hành động ứng phó ban đầu đã thực hiện.

Bước 3: Đánh giá tình trạng bức xạ tại hiện trường

- Xác định suất liều bức xạ tại biên hàng rào khoanh vùng ban đầu.

- Điều chỉnh kích thước hàng rào khoanh vùng ban đầu, bảo đảm suất liều tại biên hàng rào > 0,1 mSv/h.

- Tiến vào khu vực có nguồn phóng xạ hoặc vật thể nghi là nguồn phóng xạ, kết hợp quan sát hiện trường và giá trị suất liều bức xạ máy đo.

- Đánh dấu các vị trí suất liều bức xạ lớn hơn 0,1 mSv/h và lớn hơn 100 mSv/h (chỉ tiến vào khu vực có suất liều > 100 mSv/h để thực hiện hành động cứu người và thời gian vào khu vực đó < 30 phút).

- Tiến hành nhận diện nguồn phóng xạ trong trường hợp bảo đảm an toàn.

- Bảo đảm an toàn bức xạ trong việc đánh giá tình trạng nguồn phóng xạ, khu vực nhiễm bẩn phóng xạ.

Bước 4: Đo kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ người

- Đo kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ người, thu thập thông tin về mức độ nhiễm xạ của cá nhân liên quan.

Bước 5: Xác định mức báo động

- Lưu lại toàn bộ thông tin nêu trên.

- Xác định đây là sự cố hoặc không phải sự cố bức xạ.

- Sử dụng Mẫu phiếu Xác định mức báo động và mức độ ứng phó sự cố đã được ban hành.

Bước 6: Báo cáo

Báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả đánh giá mức báo động.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,125 |
|  |  | 01 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,125 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,125 |
|  |  | 01 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,125 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị3 | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liều kế cá nhân | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 2 | Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ | Dải năng lượng đo (gamma): 20 keV - 3 MeV; Dải liều: 0,000 mSv - 1 mSv | Ca | 0,125 |
| 3 | Thiết bị khảo sát bức xạ suất liều cao | Dải suất liều 0,1 µSv/h - 1000 mSv/h | Ca | 0,125 |
| 4 | Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ | Đo nhiễm bẩn phóng xạ alpha, beta, gamma, neutron | Ca | 0,125 |
| 5 | Liều kế có báo động (đo suất liều tức thời và liều tích lũy) | Thiết bị sẽ đo liều cá nhân tổng cộng gamma và nơtron | Ca | 0,125 |
| 6 | Máy định vị cầm tay | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 7 | Bộ đàm | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 8 | Thước laser | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |

_____________

3Tổ chức, cá nhân có thể dùng thiết bị đo bức xạ có thông số kỹ thuật khác với các thiết bị tại Phụ lục nếu chứng minh được thiết bị đó đáp ứng được yêu cầu công việc.

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo không thấm nước (che kín hoàn toàn da và đầu tóc) | Bộ | 2 |
| 2 | Găng tay không thấm nước và chống ăn mòn. | Đôi | 2 |
| 3 | Giầy hoặc ủng không thấm nước | Đôi | 0,06 |
| 4 | Mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt | Cái | 2 |
| 5 | Áo có mầu sắc dễ nhận diện | Cái | 0,06 |
| 6 | Mũ bảo hiểm an toàn | Cái | 0,06 |
| 7 | Biển cảnh báo phóng xạ | Cái | 10 |
| 8 | Decal cảnh báo phóng xạ (loại dính) | Cái | 10 |
| 9 | Dây chăng 0,08x100m | Cuộn | 1 |
| 10 | Bạt 20m2 | Cái | 0,03 |
| 11 | Sổ ghi chép | Cái | 1 |
| 12 | Túi nhựa bọc giầy | Đôi | 2 |
| 13 | Khăn giấy, khăn lau dùng 1 lần. | Hộp | 1 |
| 14 | Túi nhựa (loại nhỏ cho đồ dùng cá nhân và loại lớn cho chất thải nhiễm bẩn phóng xạ). | Cái | 2 |
| 15 | Nhãn dính | Cái | 10 |
| 16 | Pin theo thiết bị đo bức xạ | Đôi | 7 |