Phụ lục I.5
THU HỒI NGUỒN PHÓNG XẠ

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động thu hồi nguồn phóng xạ theo phương án ứng phó đã được Chỉ huy hiện trường phê duyệt.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với lực lượng tham gia thu hồi nguồn phóng xạ theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc theo điều động của Chỉ huy hiện trường.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

(a) Quy trình nhân viên ứng phó trực tiếp thu hồi nguồn phóng xạ

(b) Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị thu hồi nguồn phóng xạ

3.2. Diễn giải

(a) Quy trình nhân viên ứng phó trực tiếp thu hồi nguồn phóng xạ

Bước 1: Dùng dụng cụ chuyên dụng dọn những vật gây cản trở việc tiếp cận nguồn phóng xạ.

Bước 2: Thu gom hết nguồn phóng xạ hoặc mảnh vỡ chứa chất phóng xạ

- Đưa bình chì vào khu vực có nguồn phóng xạ hoặc mảnh vỡ có chứa chất phóng xạ.

- Mở nắp bình chì, dùng tay gắp đưa nguồn phóng xạ hoặc mảnh vỡ chứa chất phóng xạ vào bình chì.

- Đóng nắp bình chì.

- Định kỳ theo dõi liều kế cá nhân để bảo đảm liều tích lũy không vượt quá giới hạn cho phép.

- Đưa bình chì tới biên hàng rào an toàn đã thiết lập.

Bước 3: Đo kiểm tra an toàn bức xạ đối với hiện trường và bề mặt bình chì

- Đo kiểm tra an toàn bức xạ tại khu vực đã thu hồi nguồn phóng xạ hoặc mảnh vỡ có chứa chất phóng xạ.

- Đo kiểm tra an toàn bức xạ bề mặt bình chì.

Bước 4: Đo kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ với nhân viên tham gia ứng phó và trang thiết bị trước khi ra khỏi hàng rào an toàn.

Bước 5: Thu gom quần, áo, trang thiết bị nhiễm bẩn phóng xạ tại hiện trường.

Bước 6: Đưa bình chì lên xe vận chuyển và vận chuyển tới khu vực lưu giữ.

(b) Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị thu hồi nguồn phóng xạ

Bước 1: Thu gom hết nguồn phóng xạ hoặc mảnh vỡ chứa chất phóng xạ

- Đưa xe vận chuyển tới khu vực có nguồn phóng xạ hoặc mảnh vỡ có chứa chất phóng xạ.

- Sử dụng phương tiện thu hồi nguồn phóng xạ chuyên dụng đưa nguồn phóng xạ và mảnh vỡ có chứa chất phóng xạ vào xe vận chuyển.

- Lặp lại các thao tác 1,2 cho tới khi thu gom hết nguồn phóng xạ hoặc mảnh vỡ chứa chất phóng xạ.

- Định kỳ theo dõi liều kế cá nhân để bảo đảm liều tích lũy không vượt quá giới hạn cho phép.

Bước 2: Đo kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ nhân viên tham gia ứng phó và trang thiết bị trước khi ra khỏi hàng rào an toàn.

Bước 3: Thu gom quần áo, trang thiết bị nhiễm bẩn phóng xạ tại hiện trường.

Bước 4: Đo kiểm tra an toàn bức xạ cho xe vận chuyển và tiến hành tẩy xạ (nếu xe bị nhiễm bẩn phóng xạ) trước khi ra khỏi hàng rào an toàn.

Bước 5: Xe di chuyển tới khu vực lưu giữ.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Đối với nguồn phóng xạ nhóm 4-5

1.1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,125 |
|  |  | 05 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 0,75 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,5 |
|  |  | 05 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,5 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

1.2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liều kế bức xạ cá nhân | Loại thông dụng | Ca | 3,75 |
| 2 | Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ | Dải năng lượng đo (gamma): 20 keV -3 MeV; Dải liều: 0,000 mSv - 1 mSv | Ca | 0,5 |
| 3 | Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ | Đo nhiễm bẩn phóng xạ alpha, beta, gamma, neutron | Ca | 0,5 |
| 4 | Liều kế có báo động (đo suất liều tức thời và liều tích lũy) | Đo liều cá nhân tổng cộng gamma và nơtron | Ca | 0,5 |
| 5 | Máy định vị cầm tay | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 6 | Bộ đàm | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 7 | Thước laser | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 8 | Tay gắp 1 m | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 9 | Tay gắp 2 m | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 10 | Tay gắp 3 m | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 11 | Thùng chì 50 kg | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |
| 12 | Xe đẩy bình chì | Loại thông dụng | Ca | 0,5 |

1.3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo không thấm nước (che kín hoàn toàn da và đầu tóc) | Bộ | 06 |
| 2 | Mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt | Cái | 06 |
| 3 | Găng tay không thấm nước và chống ăn mòn. | Đôi | 12 |
| 4 | Giầy hoặc ủng không thấm nước | Đôi | 0,125 |
| 5 | Áo có mầu sắc dễ nhận diện | Cái | 0,125 |
| 6 | Mũ bảo hiểm an toàn | Cái | 0,125 |
| 7 | Biển cảnh báo phóng xạ | Cái | 20 |
| 8 | Decal cảnh báo phóng xạ (loại dính) | Cái | 20 |
| 9 | Dây chăng 0,08 m X 100m | Cuộn | 1 |
| 10 | Bạt 20 m2 | Cái | 0,25 |
| 11 | Xẻng | Cái | 0,125 |
| 12 | Còi | Cái | 0,125 |
| 13 | Loa cầm tay | Cái | 0,125 |
| 14 | Sổ ghi chép | Cái | 1 |
| 15 | Túi nhựa bọc giầy | Đôi | 12 |
| 16 | Khăn giấy, khăn lau dùng 1 lần | Hộp | 1 |
| 17 | Thảm dính dùng 1 lần | Cái | 2 |
| 18 | Túi nhựa (loại nhỏ cho đồ dùng cá nhân và loại lớn cho chất thải nhiễm bẩn phóng xạ) | Cái | 12 |
| 19 | Nhãn dính | Cái | 10 |
| 20 | Pin theo thiết bị đo bức xạ | Đôi | 06 |

2. Đối với nguồn phóng xạ nhóm 2-3 hoặc nguồn phóng xạ hở

2.1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,25 |
|  |  | 10 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,5 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,75 |
|  |  | 10 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 7,5 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2.2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liều kế bức xạ cá nhân | Loại thông dụng | Ca | 11 |
| 2 | Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ | Dải năng lượng đo (gamma): 20 keV - 3 MeV; Dải liều: 0,000 mSv - 1mSv | Ca | 0,75 |
| 3 | Thiết bị khảo sát bức xạ suất liều cao | Dải suất liều: 0,01µSv/h- 100 mSv/h; Dải năng lượng: 40 keV - 1,5 MeV | Ca | 0,75 |
| 4 | Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ | Đo nhiễm bẩn phóng xạ alpha, beta, gamma, neutron | Ca | 0,75 |
| 5 | Liều kế có báo động (đo suất liều tức thời và liều tích lũy) | Đo liều cá nhân tổng cộng cả gamma và nơtron | Ca | 0,75 |
| 6 | Máy định vị cầm tay | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 7 | Bộ đàm | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 8 | Thước laser | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 9 | Yếm chì | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 10 | Găng tay chì | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 11 | Tay gắp 1 m | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 12 | Tay gắp 2 m | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 13 | Tay gắp 3 m | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 14 | Thùng chì 70 kg | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 15 | Tấm chì 1 m2 X 0,5cm | Loại thông dụng | Ca | 4,54 |
| 16 | Túi đựng hạt chì 5 kg | Loại thông dụng | Ca | 7,55 |
| 17 | Xe đẩy bình chì | Loại thông dụng | Ca | 1 |

2.3. Định mức vật tư, dụng cụ phụ trợ

| STT | Loại thiết bị | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo không thấm nước (che kín hoàn toàn da và đầu tóc) | Bộ | 11 |
| 2 | Mặt nạ bảo vệ hô hấp kín mặt | Cái | 11 |
| 3 | Mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt | Cái | 11 |
| 4 | Găng tay không thấm nước và chống ăn mòn | Đôi | 22 |
| 5 | Giầy hoặc ủng không thấm nước | Đôi | 2,5 |
| 6 | Áo có mầu sắc dễ nhận diện | Cái | 2,5 |
| 7 | Mũ bảo hiểm an toàn | Cái | 2,5 |
| 8 | Biển cảnh báo phóng xạ | Cái | 20 |
| 9 | Decal cảnh báo phóng xạ (loại dính) | Cái | 20 |
| 10 | Dây chăng 0,08 m X 100 m | Cuộn | 2 |
| 11 | Bạt 20 m2 | Cái | 0,375 |
| 12 | Xẻng | Cái | 0,375 |
| 13 | Còi | Cái | 0,375 |
| 14 | Loa cầm tay | Cái | 0,375 |
| 15 | Sổ ghi chép | Cái | 2 |
| 16 | Túi nhựa bọc giầy | Đôi | 22 |
| 17 | Khăn giấy, khăn lau dùng 1 lần | Hộp | 2 |
| 18 | Thảm dính dùng 1 lần | Cái | 2 |
| 19 | Túi nhựa (loại nhỏ cho đồ dùng cá nhân và loại lớn cho chất thải nhiễm bẩn phóng xạ) | Cái | 11 |
| 20 | Nhãn dính | Cái | 20 |
| 21 | Pin theo thiết bị đo bức xạ | Đôi | 11 |

_______

46 tấm chì

510 túi hạt chì

3. Đối với nguồn phóng xạ nhóm 1

3.1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,5 |
|  |  | 15 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,5 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 1,5 |
|  |  | 15 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 22,5 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

3.2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liều kế cá nhân | Loại thông dụng | Ca | 28 |
| 2 | Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ | Dải năng lượng đo (gamma): 20 keV - 3 MeV; Dải liều: 0,000 mSv - 1 mSv | Ca | 2 |
| 3 | Thiết bị khảo sát bức xạ suất liều cao | Dải suất liều 0,1 µSv/h- 1000 mSv/h | Ca | 2 |
| 4 | Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ | Đo nhiễm bẩn phóng xạ alpha, beta, gamma, neutron | Ca | 2 |
| 5 | Liều kế có báo động (đo suất liều tức thời và liều tích lũy) | Đo liều cá nhân tổng cộng gamma và nơtron | Ca | 2 |
| 6 | Máy định vị cầm tay | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 7 | Bộ đàm | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 8 | Thước laser | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 9 | Áo chì (che chắn các tia bức xạ gamma) | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 10 | Yếm chì | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 11 | Găng tay chì | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 12 | Tay gắp 1 m | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 13 | Tay gắp 2 m | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 14 | Tay gắp 3 m | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 15 | Thùng chì 100 kg | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 16 | Tấm chì 1 m2 X 0,5 cm | Loại thông dụng | Ca | 10 |
| 17 | Túi đựng hạt chì 5 kg | Loại thông dụng | Ca | 20 |
| 18 | Xe đẩy bình chì | Loại thông dụng | Ca | 2 |

3.3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo không thấm nước (che kín hoàn toàn da và đầu tóc) | Bộ | 16 |
| 2 | Mặt nạ bảo vệ hô hấp kín mặt | Cái | 16 |
| 3 | Mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt | Cái | 16 |
| 4 | Găng tay không thấm nước và chống ăn mòn | Đôi | 32 |
| 5 | Giầy hoặc ủng không thấm nước | Đôi | 6 |
| 6 | Áo có mầu sắc dễ nhận diện | Cái | 6 |
| 7 | Mũ bảo hiểm an toàn | Cái | 6 |
| 8 | Biển cảnh báo phóng xạ | Cái | 30 |
| 9 | Decal cảnh báo phóng xạ (loại dính) | Cái | 30 |
| 10 | Dây chăng 0,08 m x 100 m | Cuộn | 3 |
| 11 | Bạt 20 m2 | Cái | 0,75 |
| 12 | Xẻng | Cái | 0,75 |
| 13 | Còi | Cái | 0,75 |
| 14 | Loa cầm tay | Cái | 0,75 |
| 15 | Sổ ghi chép | Cái | 3 |
| 16 | Túi nhựa bọc giầy | Đôi | 32 |
| 17 | Khăn giấy, khăn lau dùng 1 lần | Hộp | 2 |
| 18 | Thảm dính dùng 1 lần | Cái | 4 |
| 19 | Túi nhựa (loại nhỏ cho đồ dùng cá nhân và loại lớn cho chất thải nhiễm bẩn phóng xạ) | Cái | 32 |
| 20 | Nhãn dính | Cái | 30 |
| 21 | Pin theo thiết bị đo bức xạ | Đôi | 20 |