Phụ lục I.7

KIỂM XẠ VÀ TẨY XẠ MÔI TRƯỜNG

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động kiểm xạ và tẩy xạ môi trường theo phương án ứng phó đã được phê duyệt.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với lực lượng tham gia kiểm xạ và tẩy xạ môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc theo điều động của Chỉ huy hiện trường.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Tập kết thiết bị và triển khai lực lượng

- Tập kết lực lượng, thiết bị đầu hướng gió và ngay phía ngoài vành đai an toàn bức xạ.

- Kiểm tra số lượng, chủng loại và tình trạng hoạt động của thiết bị.

- Trang bị quần áo bảo hộ, mặt nạ, găng tay, liều kế bức xạ cá nhân.

Bước 2: Chuẩn bị hiện trường

- Xác định thiết bị và nguồn lực thích hợp có sẵn tại hoặc gần hiện trường để thực hiện khử nhiễm đơn giản, tức là cung cấp nước sạch, bố trí vòi hoa sen, máy bơm, ống mềm, bàn chải, chổi, bọt biển, v.v.

- Chỉ định một khu vực bên ngoài chu vi an toàn để tiến hành tẩy xạ theo quy trình đã xây dựng.

- Người và vật dụng được đưa đến khu vực tẩy xạ phải được khảo sát, đo đạc trước bằng cách sử dụng các quy trình thích hợp và mức độ hoạt độ khu vực nhiễm bẩn phải được ghi lại trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động tẩy xạ nào.

- Khảo sát lại các khu vực được xác định bị nhiễm bẩn để so sánh hoạt độ với mức can thiệp. Nếu hoạt độ đã giảm, nhưng vẫn còn trên mức can thiệp tác nghiệp (OIL), tiếp tục lau khu vực bị nhiễm bẩn bằng một dải giấy hoặc vải sạch và khảo sát lại bằng máy dò. Nếu hoạt độ trong quá trình lau cho thấy vẫn còn có thể giảm nhiễm bẩn thì lặp lại quy trình tẩy xạ cho đến khi không còn giảm mức nhiễm bẩn.

- Trước khi giải phóng bất kỳ cá nhân hoặc vật phẩm nào khỏi khu vực tẩy xạ hoặc cách ly an toàn vật phẩm bị nhiễm bẩn, đảm bảo rằng tất cả các tài liệu liên quan đến quá trình tẩy xạ, bao gồm các kết quả khảo sát trước và sau tẩy xạ, đã hoàn thành và được lưu giữ bởi người quản lý tình trạng khẩn cấp hoặc người có thẩm quyền khác.

Bước 3: Tẩy xạ phương tiện và thiết bị

- Tẩy xạ bên ngoài xe bằng cách rửa xe với xà phòng và nước.

- Nếu không thể tẩy xạ bên ngoài do thời tiết hoặc các trường hợp khác, thông báo cho người điều khiển phương tiện cách ly trong một khu vực an toàn cho đến khi xác định được phương tiện tẩy xạ thích hợp. Cung cấp cho người điều khiển phương tiện giấy xác nhận các vật phẩm bị nhiễm bẩn phóng xạ. Ghi lại tất cả các thông tin liên quan đến phương tiện và mức độ nhiễm bẩn phóng xạ.

- Sau khi tẩy xạ ban đầu, khảo sát lại các khu vực đã bị nhiễm bẩn được phát hiện. Nếu các mức nhiễm bẩn đã được giảm đáng kể, nhưng vẫn ở trên mức OIL thỉ cần lặp lại quy trình tẩy xạ và khảo sát lại. Nếu các kết quả đọc vẫn ở trên OIL, yêu cầu phương tiện phải được cách ly trong một khu vực an toàn chờ xử lý và đánh giá thêm. Cung cấp cho người điều khiển phương tiện giấy xác nhận đối với các vật phẩm bị nhiễm bẩn phóng xạ. Ghi lại tất cả thông tin liên quan đến phương tiện và mức độ nhiễm bẩn phóng xạ.

- Nếu phương tiện bị nhiễm bẩn bên trong mà không thể loại bỏ bằng cách lau chùi với các chất tẩy xạ sẵn có thi cần thông báo cho người điều khiển về việc phương tiện cần được cách ly trong một khu vực an toàn cho đến khi được tẩy xạ phù hợp để loại bỏ hoặc giảm bớt nhiễm bẩn đến mức cho phép. Cung cấp cho người điều khiển phương tiện giấy xác nhận cho các vật dụng bị nhiễm bẩn. Ghi lại tất cả thông tin liên quan đến phương tiện và mức độ nhiễm bẩn.

- Nếu tẩy xạ ban đầu bên ngoài không làm giảm các giá trị đo đến dưới mức OIL thì sự nhiễm bẩn có thể được xem là cố định. Xác nhận thông qua kiểm tra bằng phương pháp lau chùi. Do nhiễm bẩn cố định, các kết quả đo các vật dụng mà bằng hoặc thấp hơn OIL sẽ cho phép tháo các vật dụng này khỏi phương tiện. Các giá trị đo cao hơn mức OIL về nhiễm bẩn cố định cho thấy rằng chiếc xe phải được đặt trong tình trạng cách ly an toàn trong khi chờ đánh giá thêm. Trao đổi với người điều khiển về vấn đề này và cung cấp giấy xác nhận cho các vật dụng bị nhiễm bẩn. Ghi lại tất cả thông tin liên quan đến phương tiện và mức độ nhiễm bẩn.

- Tất cả các công cụ và thiết bị do nhân viên ứng phó sự cố sử dụng phải được giám sát bằng các quy trình đã xây dựng và cần tẩy xạ những vật bị nhiễm bẩn càng sớm càng tốt. Việc tẩy xạ, nếu được yêu cầu và khả thi, có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một trong một số phương pháp như lau bằng vải khô, xà phòng và nước, v.v.

- Nếu việc tẩy xạ ngay lập tức không thành công hoặc không khả thi và cá nhân liên quan bỏ lại vật phẩm hoặc thiết bị thì các vật thể bị nhiễm bẩn phải được bao gói, dán nhãn và cất giữ cũng như quản lý một cách thích hợp để không gây nguy hiểm cho nhân viên và kiểm soát sự lây lan của nhiễm bẩn. Sử dụng các nhãn cho vật thể bị nhiễm bẩn.

- Đóng gói và dán nhãn cho bất kỳ đồ vật bị nhiễm bẩn nào được giữ lại để vận chuyển hoặc bảo quản thích hợp.

Bước 4: Kết thúc hoạt động tẩy xạ

- Thống kê liều bức xạ của lực lượng tham gia ứng phó.

- Báo cáo kết quả tẩy xạ, kiểm xạ cá nhân, trang thiết bị, phương tiện tham gia ứng phó. Báo cáo về các vật liệu, vật tư, thiết bị đã được tẩy xạ, các vật tư, thiết bị cần phải lưu giữ để tẩy xạ ở mức cao hơn, các chất thải phóng xạ thu gom được.

- Đề xuất kiến nghị các công việc cần làm tiếp theo và bài học kinh nghiệm thu được từ sự cố.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Định mức này áp dụng cho quy trình kiểm xạ và tẩy xạ đối với khu vực có diện tích 500 m2 (S0). Định mức đối với khu vực có diện tích lớn hơn hoặc nhỏ hơn 500 m2 (S1) được tính bằng cách nhân với tỉ số S1/S0.

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư bậc 3/9 hoặc tương đương | 0,25 |
|  |  | 10 | Thành viên | Kỹ sư bậc 2/9 hoặc tương đương | 2,5 |
| 2 | Tiến hành | 01 | Trưởng nhóm | Kỹ sư hoặc tương đương | 2 |
|  |  | 10 | Thành viên | Kỹ sư hoặc tương đương | 20 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị nhận diện nguồn phóng xạ | Dải năng lượng đo (gamma): 20 keV -3 MeV; Dải liều: 0,000 mSv - 1 mSv | Ca | 2 |
| 2 | Thiết bị khảo sát bức xạ suất liều cao | Dải suất liều 0,1 µSv/h - 1000 mSv/h | Ca | 2 |
| 3 | Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ | Đo nhiễm bẩn phóng xạ alpha, beta, gamma, neutron | Ca | 6 |
| 4 | Thiết bị đo phông phóng xạ môi trường | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 5 | Thiết bị đo hàm lượng khí radon | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 6 | Liều kế có báo động (đo suất liều tức thời và liều tích lũy) | Đo liều cá nhân tổng cộng cả gamma và nơtron | Ca | 22 |
| 7 | Máy định vị cầm tay | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 8 | Bộ đàm | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 9 | Thước laser | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 10 | Quần áo không thấm nước | che kín hoàn toàn da và đầu tóc | Ca | 22 |
| 11 | Máy cắt kim loại | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 12 | Máy đục, phá bê tông | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 13 | Hệ thống máy bơm, lắp 3 vòi xịt nước | Loại thông dụng | Ca | 2 |
| 14 | Lều tẩy xạ vật dụng, thiết bị | có bộ phận hút, lọc khí bụi, có hệ thống thu gom nước thải | Ca | 2 |
| 15 | Lều tẩy xạ người | có vòi tắm hoa sen, có hệ thống thu gom nước | Ca | 2 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quần áo bảo hộ không thấm nước (che kín hoàn toàn da và đầu tóc). | Bộ | 11 |
| 2 | Mặt nạ bảo vệ hô hấp kín mặt | Cái | 2,5 |
| 3 | Khẩu trang y tế | Cái | 44 |
| 4 | Găng tay không thấm nước và chống ăn mòn. | Đôi | 22 |
| 5 | Giầy hoặc ủng không thấm nước | Cái | 5 |
| 6 | Áo có mầu sắc dễ nhận diện | Cái | 5 |
| 7 | Mũ bảo hiểm an toàn | Cái | 5 |
| 8 | Biển cảnh báo phóng xạ | Cái | 20 |
| 9 | Decal cảnh báo phóng xạ (loại dính) | Cái | 20 |
| 10 | Dây chăng 0,08 m X 100 m | Cuộn | 1 |
| 11 | Bạt 20 m2 | Cái | 0,5 |
| 12 | Cuốc | Cái | 1,25 |
| 13 | Xẻng | Cái | 1,25 |
| 14 | Xà beng | Cái | 1,25 |
| 15 | Còi | Cái | 0,5 |
| 16 | Loa cầm tay | Cái | 0,5 |
| 17 | Sổ ghi chép | Cuốn | 4 |
| 18 | Túi nhựa bọc giầy | Đôi | 20 |
| 19 | Khăn giấy, khăn lau dùng 1 lần | Hộp | 2 |
| 20 | Giẻ lau | kg | 10 |
| 21 | Bàn chải ni lon | Cái | 3 |
| 22 | Bàn chải thép | Cái | 3 |
| 23 | Thảm dính dùng 1 lần | Cái | 1 |
| 24 | Túi nhựa (loại nhỏ cho đồ dùng cá nhân) | Cái | 20 |
| 25 | Túi nhựa (loại lớn cho chất thải nhiễm bẩn phóng xạ) | Cái | 20 |
| 26 | Thùng nhựa có nắp 50 lít (chứa chất thải phóng xạ) | Cái | 10 |
| 27 | Thùng nhựa có nắp 100 lít (chứa chất thải phóng xạ) | Cái | 5 |
| 28 | Thùng phuy nhựa 200 lít (chứa nước thải) | Cái | 10 |
| 29 | Thùng nhựa 500 lít (chứa nước sạch để tẩy xạ) | Cái | 0,5 |
| 30 | Thùng nhựa 1000 lít (chứa nước sạch để tẩy xạ) | Cái | 0,5 |
| 31 | Cuộn dải băng sạch và có mầu sắc (ngăn cách các khu vực cảnh báo) | Cuộn | 1 |
| 32 | Nhãn dính | Cái | 10 |
| 33 | Pin các loại (theo thiết bị đo bức xạ) | Đôi | 20 |
| 34 | Xà phòng tẩy rửa loại lỏng (loại lọ 1 lít) | Lọ | 3 |
| 35 | Bình tẩy đa năng (loại lọ 350 ml) | Lọ | 3 |
| 36 | Bình tẩy đa năng (loại can 2 lít) | Can | 1 |
| 37 | Vật liệu hút nước (loại bao 25 kg) | Bao | 10 |
| 38 | Foam - tấm xốp hút dầu, nước (50 mm X 1000 cm X 1000 cm) | Tấm | 10 |