Phụ lục II.3

KIỂM XẠ THIẾT BỊ PHÁT BỨC XẠ CỐ ĐỊNH DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP (THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HUỲNH QUANG TIA X, THIẾT BỊ SOI KIỂM TRA BO MẠCH, SOI KIỂM TRA AN NINH, THIẾT BỊ ĐO CHIỀU DÀY, THIẾT BỊ ĐO MỨC)

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động kiểm xạ (đo, đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng) đối với khu vực đặt thiết bị phát bức xạ cố định dùng trong công nghiệp (thiết bị phân tích huỳnh quang tia X, thiết bị soi kiểm tra bo mạch, soi kiểm tra an ninh, thiết bị đo chiều dày, thiết bị đo mức).

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ kiểm xạ khu vực đặt thiết bị phát bức xạ cố định dùng trong công nghiệp (thiết bị phân tích huỳnh quang tia X, thiết bị soi kiểm tra bo mạch, soi kiểm tra an ninh, thiết bị đo chiều dày, thiết bị đo mức).

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Chuẩn bị

- Vệ sinh, kiểm tra thiết bị đo, đảm bảo thiết bị đo hoạt động bình thường.

- Ghi các thông tin về cơ sở bức xạ, thông tin về thiết bị phát tia X (model, seri, thông số kỹ thuật), và vẽ sơ đồ minh họa khu vực đặt thiết bị phát tia X.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị phát tia X.

Bước 2: Tiến hành đo đạc

- Khảo sát sơ bộ, xác định các vị trí đo (tối thiểu 20 vị trí) và thể hiện các vị trí trên sơ đồ đo bao gồm:

+ Các vị trí xung quanh kính chì, rèm chì.

+ Các vị trí khu vực điều khiển.

+ Các vị trí xung quanh thân máy (trên, dưới, trái phải, trước, sau).

+ Các vị trí nhân viên đứng làm việc với mẫu.

+ Các vị trí công chúng đi lại.

+ Các vị trí cần quan tâm khác.

- Đặt các thông số kỹ thuật tương ứng với chế độ gây ra suất liều lớn nhất có thể mà nhân viên bức xạ sử dụng hằng ngày.

- Tiến hành đo và ghi giá trị liều/suất liều bức xạ.

+ Đặt bột nhiệt phát quang tại các vị trí cần quan tâm.

+ Ghi lại giá trị phông (P, µSv/giờ) (cần lưu ý đến các nguồn phát bức xạ lân cận).

+ Sử dụng máy đo suất liều bức xạ đo giá trị liều/suất liều tương ứng tại các vị trí đã xác định trên sơ đồ đo.

Bước 3: Đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng

- Tính toán các đại lượng liều/suất liều tương ứng (dựa trên kết quả đo đạc).

- Đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng.

Bước 4: Báo cáo kết quả kiểm xạ

Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm xạ bằng văn bản.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

|  |  | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung công việc | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 03 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 2 | Tiến hành đo đạc | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 3 | Đánh giá an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và công chúng | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 4 | Báo cáo kết quả kiểm xạ | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,125 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo suất liều bức xạ 1 | Dải suất liều đo từ 0,1 µSv/h | Ca | 0,25 |
| 2 | Máy đo suất liều bức xạ 2 | Dải suất liều đo từ 0,1 µSv/h | Ca | 0,25 |
| 3 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 4 | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 5 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 6 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 7 | Máy hút ẩm | Loại thông dụng | Ca | 0,75 |
| 8 | Nhiệt kể | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 9 | Ẩm kế | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |
| 10 | Áp kế | Loại thông dụng | Ca | 0,25 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cồn tinh khiết | ml | 60 |
| 2 | Khẩu trang y tế | Cái | 2 |
| 3 | Găng tay y tế | Đôi | 2 |
| 4 | Giấy A4 | Gram | 0,15 |
| 5 | Mực in laser | Hộp | 0,05 |
| 6 | Ghim | Hộp | 0,1 |
| 7 | Bút ghi chép | Hộp | 0,1 |
| 8 | Cặp kẹp biên bản | Cái | 1 |
| 9 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 10 | Túi đựng tài liệu | Cái | 1 |
| 11 | Sổ công tác | Cuốn | 0,2 |
| 12 | Giấy lau | Hộp | 0,1 |
| 13 | Pin tiểu | Viên | 2 |
| 14 | Pin vuông 9V | Viên | 2 |
| 15 | Bột nhiệt phát quang | Gram | 0,15 |
| 16 | Khí Nitơ | Chai | 1 |
| 17 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 2 |
| 18 | Thước cuộn | Cái | 0,05 |