Phụ lục III.13

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ XẠ TRỊ ÁP SÁT NẠP NGUỒN SAU BẰNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA DÙNG TRONG Y TẾ

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động kiểm định thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế (sau đây gọi tắt là thiết bị xạ trị áp sát).

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ kiểm định thiết bị xạ trị áp sát; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

Bước 2: Kiểm tra ngoại quan

- Thông tin thiết bị xạ trị áp sát.

- Tình trạng hoạt động.

- Ống dẫn nguồn, bộ áp, ống thông và dây dẫn nguồn.

- Đèn cảnh báo.

Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật

- Hệ thống thao tác bằng tay trong trường hợp khẩn cấp.

- Khóa liên động.

- Nút dừng khẩn cấp.

- Bộ chia kênh.

- Tính năng an toàn khi mất điện hoặc mất áp suất.

Bước 4: Kiểm tra đo lường

- Kiểm tra cường độ nguồn phóng xạ.

- Kiểm tra độ chính xác của vị trí dừng nguồn.

- Kiểm tra độ chính xác của thời gian dừng.

- Kiểm tra mức rò phóng xạ.

Bước 5: Báo cáo kết quả kiểm định

- Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản kiểm định với đầy đủ các nội dung theo Mẫu 1. Biên bản kiểm định ban hành kèm theo QCVN 22:2019/BKHCN.

- Biên bản kiểm định phải được thông qua và được ký, đóng dấu (nếu có) bởi các thành viên:

+ Đại diện cơ sở sử dụng thiết bị xạ trị áp sát hoặc người được cơ sở ủy quyền.

+ Người được cơ sở sử dụng máy gia tốc giao tham gia và chứng kiến kiểm định.

+ Người thực hiện kiểm định.

- Trên cơ sở số liệu kết quả kiểm tra trong biên bản kiểm định, người thực hiện kiểm định phải tiến hành tính toán, đánh giá đối với các đặc trưng làm việc của thiết bị xạ trị áp sát theo hướng dẫn và lập báo cáo đánh giá kiểm định theo Mẫu 2. Báo cáo kết quả kiểm định ban hành kèm theo QCVN 22:2019/BKHCN.

Bước 6: Giấy chứng nhận kiểm định

- Giấy chứng nhận kiểm định chỉ được cấp cho thiết bị xạ trị áp sát sau khi kiểm định và được kết luận đạt các yêu cầu chấp nhận.

- Khi thiết bị xạ trị áp sát được kiểm định đạt các yêu cầu chấp nhận, tổ chức kiểm định phải cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở theo Mẫu 3. Giấy chứng nhận kiểm định ban hành kèm theo QCVN 22:2019/BKHCN.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Chuẩn bị | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,50 |
| 2 | Kiểm tra ngoại quan | 02 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,25 |
| 3 | Kiểm tra bàn điều khiển | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,625 |
| 4 | Kiểm tra hoạt động máy | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,625 |
| 5 | Cường độ nguồn phóng xạ | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,625 |
| 6 | Độ chính xác vị trí dừng nguồn | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,625 |
| 7 | Độ chính xác của thời gian dừng | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,625 |
| 8 | Mức rò phóng xạ | 02 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,625 |
| 9 | Xử lý số liệu | 03 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,50 |
| 10 | Báo cáo kết quả kiểm định | 02 | Trưởng nhóm, thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,50 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thiết bị đo điện tích | Dải đo hiệu điện thế: -300V÷300V Dải đo dòng điện: 0,01nA÷500nA Dải đo điện tích: 0,01nC÷999,999nC | Ca | 0,625 |
| 2. | Buồng ion hóa dạng giếng | Chiều cao tối thiểu: 156mm Thể tích vùng nhạy tối thiểu: 245cm3 | Ca | 0,625 |
| 3. | Thiết bị đo suất liều phóng xạ | Dải đo suất liều: từ 0,1 µSv/h | Ca | 0,625 |
| 4. | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 1,000 |
| 5. | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 1,000 |
| 6. | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,125 |
| 7. | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 8. | Nhiệt kế | Loại thông dụng | Ca | 0,625 |
| 9. | Ẩm kế | Loại thông dụng | Ca | 0,625 |
| 10. | Áp kế | Loại thông dụng | Ca | 0,625 |
| 11. | Đồng hồ bấm giờ | Loại thông dụng | Ca | 0,625 |
| 12. | Thước kiểm tra vị trí nguồn | Loại thông dụng | Ca | 0,625 |
| 14 | Dép đi trong phòng | Đôi | 0,04 |  |
| 15 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 3 |  |
| 16 | Dập ghim | Cái | 0,01 |  |
| 17 | Phim | Tấm | 1 |  |
| 18 | Bột nhiệt phát quang | Gram | 0,4 |  |
| 19 | Thước cân bằng | Cái | 0,1 |  |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin tiểu | Viên | 9 |
| 2 | Thước cuộn | Cái | 0,2 |
| 3 | Sổ ghi chép | Cuốn | 0,1 |
| 4 | Giấy A4 | Gram | 0,15 |
| 5 | Mực in laser | Hộp | 0,05 |
| 6 | Ghim | Hộp | 0,1 |
| 7 | Bút ghi chép | Hộp | 0,1 |
| 8 | Cặp kẹp biên bản | Cái | 1 |
| 9 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 10 | Túi đựng tài liệu | Cái | 1 |
| 11 | Khẩu trang y tế | Cái | 3 |
| 12 | Găng tay | Đôi | 3 |
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0,3 |